- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：唐山晟航金属制品有限公司水稳拌合料

生产线建设项目

建设单位（盖章）： 唐山晟航金属制品有限公司

编制日期：              2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

- 建设项目基本情况...............................................................................................1

- 建设项目工程分析...............................................................................................6

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.............................................28

- 主要环境影响和保护措施.................................................................................33

- 环境保护措施监督检查清单.............................................................................50

- 六、结论.....................................................................................................................56

附表   建设项目污染物排放量汇总表

附图   附图1本项目地理位置图

附图2全厂平面布置及周边关系图

附图3本项目车间平面分布图

附图4全厂分区防渗图

附图5本项目周边大气环境保护目标图

附图6本项目与唐山市生态保护红线位置关系图

附图7本项目与唐山市环境管控单元位置关系图

附图8本项目与地下水环境保护目标位置关系图

附件   附件1企业营业执照

附件2土地证

附件3现有工程（金属制品加工项目）环评批复

附件4现有工程（大宗固体废弃物综合利用项目）批复和验收意见

附件5现有工程（大宗固体废弃物综合利用改建项目）批复和验收意见

附件6企业投资项目备案信息（唐高备字〔2024〕26号）

附件7排污许可证

附件8现有项目检测报告

附件9现状检测报告

附件10建设单位委托书

附件11建设单位承诺书

附件12建设单位责任声明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山晟航金属制品有限公司水稳拌合料生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-130273-89-01-891277 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谷帅 | 联系方式 | 18631522555 |
| 建设地点 | 唐山市高新区老庄子李官屯村1排2号 |  |  |
| 地理坐标 | 东纬118°04'57.629"，北经39°40'46.815" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字〔2024〕26号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3.33% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 建设项目位于唐山市高新区老庄子李官屯村1排2号，根据《河北省人民政府关于发布〈河北省生态保护红线〉的通知》《冀政字[2018]23号）及《唐山市生态保护红线》（2018年7月），唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%，占河北省陆域国土面积的0.58%。唐山区域生态保护红线主导生态功能为水源涵养和水土保持功能，其次为生物多样性维护和防风固沙功能，同时还涵盖水土流失敏感脆弱区、土地沙化敏感脆弱区和河湖滨岸带敏感区域。本项目周边为其他企业用地和耕地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据唐山市生态环境局发布的2022年唐山市环境状况公报可知，项目所在区域环境空气质量现状监测因子中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准及其修改单要求，O3超标，唐山市高新技术开发区属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市高新技术开发区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量氮氧化物和挥发性有机物，在光照强度的作用下分解出大量臭氧。根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》、《关于印发<唐山市钢铁行业整治提升工作方案>等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号）可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 本项目废气及噪声采取治理措施后能够达到排放标准要求，废水不外排，固体废物均能得到合理处置。对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据建设单位提供的租赁协议及土地证（丰润集用2010第D-15号）可知，项目用地属于工业用地，本项目给水为外购水，供电电源由当地电网供应，建设完成后年用电量为15万kWh。各项资源利用均未突破当地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类、落后类项目，属于允许类项目。本项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号为唐高备字〔2024〕26号。因此本项目建设符合国家产业政策。 （5）与唐山市“三线一单”管控要求对照分析 与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）相符性分析。 建设项目位于唐山市高新区老庄子李官屯村1排2号，不在生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区范围内。参照编号：ZH13027320003区县：唐山高新技术产业开发区，乡镇：老庄子镇，重点管控单元，准入清单符合性见下表。 表1-1 唐山市生态环境准入清单 分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1、一环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 - 2、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业。 - 3、禁止国Ⅳ及以下排放标准的柴油货车进入禁用区；禁止有可见黑烟的机动车进入禁用区。; - 本项目生产水稳拌合料项目，不在一环线以内，无国Ⅳ及以下排放标准的柴油货车驶入，无黑烟的机动车进入。; 符合. 污染物排放管控; - 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，推进农业投入品包装废弃物和农用薄膜回收及无害化处理。鼓励使用低毒、低残留农药以及先进喷施技术；使用符合标准的有机肥、高效肥；采用生物防治等病虫害绿色防控技术；使用生物可降解农用薄膜；综合利用秸秆、移出高富集污染物秸秆。 - 2、合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。鼓励采取有利于防止土壤污染的种养结合、轮作休耕等农业耕作措施；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的措施；支持畜禽粪便处理、利用设施的建设。; 本项目为其他水泥类似制品制造，不涉及农业投入品。; 符合. 环境风险防控; - 完善农村生活垃圾市场化保洁机制，排查整治非正规垃圾堆放点，巩固农村生活垃圾收运体系长效机制。 - 建立农村生活污水治理运行与管控长效机制，推进村庄生活污水优先就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集管网集中统一处理；在城镇排污管网未覆盖的乡（镇）应当有计划地组织建设乡（镇）污水处理站和分散式污水净化设施，防止污染地下水。 - 3、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。; - 本项目职工生活垃圾送当地环卫部门指定的地点处置；本项目洗车废水排入沉淀池沉淀后回用于洗车平台；职工生活废水主要为盥洗废水泼洒地面抑尘，本项目无废水外排。; 符合. 资源利用效率要求; - 1、老庄子镇位于浅层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 - 2、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; - 本项目用水为外购水，不新开凿取水井； - 本项目租赁宏发钢铁厂区内原有厂房，不占用耕地。; 符合. 由上表可知，本项目符合唐山市生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 - 2、政策的符合性 表1-2 本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术 指南（试行）》中预拌混凝土企业绩效引领性指标符合性分析一览表 源项; 指标要求; 拟建项目实际情况; 是否符合. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 本项目能源为电。; 符合. 排放限值; 天然气锅炉基准氧含量3.5%，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3；热风炉基准氧含量8%，PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3; 本项目不涉及天然气锅炉和热风炉。; 符合. 无组织排放; - 物料储存：粉状物料全部封闭储存；料棚建设全封闭，无明显裂隙、开口；物料进出口采取快速起闭门等方式，保证无明显粉尘外逸。料棚内部采取局部封闭或顶部雾化喷淋、重点区域喷雾等抑尘措施，做到抑尘全覆盖。湿拌混凝土和砂浆企业非冷冻期采用顶部雾化喷淋方式，冷冻期采取温水、添加防冻物质或辅助电加热等防冻方式，或产尘作业面采用局部雾炮方式达到抑尘效果。 - 物料输送：物料采用皮带、斜槽等方式输送，封闭式建设；封闭式通廊内部输送皮带加装雾化喷淋抑尘装置；各物料破碎、转载、下料口设置集尘装置或物料转载、下料等区域局部封闭，并配置袋式除尘器。 - 砂石上料：砂石上料采取区域侧、顶三面封闭措施并加装集气除尘设施，上料时采用远红外等自动感应控制独立喷淋抑尘系统，集气除尘和自动感应喷淋与铲车作业上料同步运行。4、筛沙工序：筛沙机不在料棚内作业时应进行封闭。 - 5、砂石分离：砂石浆分离系统全封闭式建设，设置洗罐水砂石分离回收设施。通过输送带或砂浆泵方式等方式，将物料直接输送至料棚或生产线；采用室外倒运的采用防遗漏倒运车，严禁遗撒。 - 6、粉料筒仓：粉料筒仓库全封闭，库顶泄压口配备袋式除尘器。 - 7、厂区管理：厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；地面保持清洁，定时采用湿法清扫作业车清扫，做到无浮土、污泥。车间地面、墙面、设备表面不可见明显积尘。 - 8、主机车间：（搅拌生产楼）地面、墙面、设备表面不可见明显积尘，设施、设备不可见粉尘跑冒滴漏现象。 - 9、车辆清洗：厂区（或料棚）出入口或搅拌楼放料区，安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施应保证车辆冲洗效果，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜坡状），若高于水平地面的应呈斜坡状并设置回水槽，保证清洗废水快速收集无外溢；清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排。; 1本项目水泥全部进入水泥筒仓；骨料全部存在封闭的车间内的原料区，原料区顶部设置喷淋抑尘，重点区域设置雾炮抑尘，车间进出口设置快速起闭门。 - 2、本项目骨料采用封闭的皮带输送机送入，水泥才用封闭的螺旋输送机输送。 - 3.本项目骨料上料采取区域侧、顶三面封闭措施并加装集气除尘设施，上料时采用远红外线自动感应控制独立喷淋抑尘系统，集气除尘和自动感应喷淋与铲车作业上料同步运行；骨料皮带输送、水泥筒仓螺旋输送、搅拌过程全封闭，骨料进入搅拌机设置集气罩，配置袋式除尘器。 4、不涉及筛沙、砂石分离工序。 5、本项目水泥筒仓全封闭，库顶泄压口配备集气口引入集气管道经地下脉冲布袋除尘器处理后，排放于大气。 - 6.本项目厂区全部硬化，地面定时清扫和洒水，无浮土、污泥；车间定时冲洗，车间地面、墙面、设备表面无明显积尘。 7、车间设备无明显积尘，设施、设备不可见粉尘跑冒滴漏现象。 8.厂区已安装洗车平台，依托原有工程，冲洗废水排入沉淀池沉淀后循环使用，不外排。. 监测监控水平; 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。; 料场出入口安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。. 运输方式; 1、物料和产品公路运输使用国六排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆的比例不低于80%，其中商品混凝土运输采用纯电动、燃料电池车辆的比例不低于20%，2024年11月1日起不低于40%，2025年11月1起不低于80%；其他车辆达到国五排放标准。 2、厂内运输车辆全部使用纯电动、燃料电池重型货车。 3、厂内非道路移动机械原则上采用新能源，无对应新能源产品的应满足国四及以上排放标准。; 1、本项目严格按照绩效评级要求执行，物料和产品公路运输使用国六排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆的比例不低于80%，其中商品混凝土运输采用纯电动、燃料电池车辆的比例不低于20%，2024年11月1日起不低于40%，2025年11月1起不低于80%；其他车辆达到国五排放标准。 2.本项目厂内运输车辆全部使用纯电动、燃料电池重型货车。 3.本项目厂内非道路移动机械采用新能源车辆或达到国四及以上排放标准。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求，建立门禁系统和电子台账，并与生态环境部门联网。; 本项目建立门禁系统和电子台账。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》预拌混凝土企业绩效引领性指标。 表1-3 《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目 环境影响评价工作的通知》符合性分析一览表 序号; 通知要求; 拟建项目实际情况; 是否符合. 1; 为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”规定，进一步做好沙区建设项目环境影响评价制度执行工作，我厅已将全省沙区范围数据添加至“三线一单”数据平台，供市县环评审批和监管部门在环评文件审批和技术复核工作中查询使用。; 本项目按照要求编制环境影响报告，且提出了沙化防治措施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023﹞326号）的要求。 因此，本项目符合政策要求。 3、选址合理性分析 根据建设单位提供的租赁协议及唐山国土资源局高新技术产业开发区分局出具的土地证明可知，项目用地属于工业用地。 本项目位于大张刘庄饮用水水源地的东北侧，距离该水源地一级保护区480m，本项目与大张刘庄集中式饮用水水源地距离方位关系见附图8。本项目用水主要为搅拌用水、抑尘用水、洗车用水、职工生活用水，洗车废水排入沉淀池沉淀后回用于洗车平台；职工生活废水主要为盥洗废水泼洒地面抑尘，本项目无废水外排。 本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 唐山晟航金属制品有限公司位于唐山市高新区老庄子李官屯村1排2号，为了满足市场对水稳拌合料的大量需求，公司租用面积3000平方米的厂房，建设一条水稳拌合料生产线，购置相关设备，项目建成后年产120万吨水稳拌合料。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）等环保法律法规的相关规定，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造”之列，应编制环境影响报告表。本项目已于2022年4月1日在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号为唐高备字〔2024〕26号。唐山晟航金属制品有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山市生态环境局高新区分局、唐山高新技术产业开发区行政审批局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了本项目环境影响报告表。 - 二、项目概况 - 1、项目名称：唐山晟航金属制品有限公司水稳拌合料生产线建设项目 2、建设单位：唐山晟航金属制品有限公司 3、建设性质：扩建 4、建设内容和规模：公司租用面积3000平方米的厂房，建设一条水稳拌合料生产线，购置相关设备。项目建成后年产120万吨水稳拌合料。项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 水稳车间; 一层，彩钢结构，总建筑面积3000m2，层高10m，建设一条水稳拌合料生产线。; 依托原有. 辅助工程; 维修间; 单层钢结构1层，总建筑面积40m2，层高3米; 新建. 实验室; 单层钢结构1层，总建筑面积9m2，高3米; 新建. 办公室; 二层，彩钢结构，总建筑面积500m2，依托现有工程办公室。; 依托原有. 储运工程; 原料区; 建筑面积900m2，位于水稳车间内中部和东部的南北两侧。; 新建. 危废间; 总建筑面积9m2，主要用于全厂废润滑油、废液压、废油桶的储存。; 新建. 公用工程; 供水系统; 本项目用水为外购水，项目建成后年用水量60716.8t/a，主要用于搅拌用水、抑尘用水、洗车用水、职工生活用水。; /. 排水系统; 无废水外排。; /. 供电系统; 用电引自本地电网，可满足本项目用电需求，年用电量15万kWh。; 依托原有. 供暖系统; 车间无取暖设施，办公区采用空调。; /. 车辆清洗系统; 依托现有项目车辆清洗系统。; 依托原有. 环保工程; 废气; ①本项目筒仓上料废气，仓顶设置集气口由管道引至地面6#脉冲布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA005）排放；骨料上料、骨料搅拌机入料过程废气经7#脉冲布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA005，与6#脉冲布袋除尘器共用一个排气筒）排放。 ②无组织废气通过车间密闭；地面硬化；水泥全部进入密闭的水泥筒仓；骨料全部存储于封闭车间内的原料区，原料区顶部设置喷淋抑尘，卸料等重点区域设置雾炮抑尘，车间进出口设置快速起闭门等措施处理后无组织排放于车间内。; 新建. 废水; 本项目废水主要为洗车废水、职工生活废水。洗车废水排入沉淀池沉淀后回用于洗车平台；职工生活废水主要为盥洗废水泼洒地面抑尘，本项目无废水外排。; - 依托原有. 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施。; 新建. 固体废物; ①危险固废：设备维修保养时产生的废润滑油使用专用容器储存，与废油桶一并暂存于危废间内，定期由有资质的单位处理。 ②一般固废：除尘器产生的除尘灰，作为原料回用于生产；除尘器产生的废布袋外售废品回收站；洗车平台产生的沉泥压滤成泥饼后，作为建筑材料外售附近砖厂。; 危废间新建，其它依托原有. - 5、生产线建设方式 - 本项目在租赁车间建设一条水稳拌合料生产线。首先，在车间内西侧从南到北安装上料斗、计量设备、皮带输送机、搅拌机、成品仓；2个水泥筒仓、水罐、水泵等安装于车间外西侧；再在车间内中东部分南北两侧建设原料区及维修间，具体位置见图3本项目平面分布图。 - 6、主要建构筑物 - 本项目建构筑物情况如下表2-2。 表2-2 本项目建构筑物一览表 序号; 建构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 建筑规格; 备注. 1; 水稳车间; 3000; 3000; 单层钢结构1层，高10米; 租赁现有车间. 2; 原料区; 900; 900; 混凝土隔墙2.5米高; 新增，水稳车间内. 3; 维修间; 40; 40; 单层钢结构1层，高3米; 新增，水稳车间内. 4; 实验室; 9; 9; 单层钢结构1层，高3米; 新增，厂区西南侧. 5; 办公室; 250; 500; 钢结构2层，单层高3米; 依托现有. 6; 危废间; 9; 9; 单层钢结构1层，高3米; 新增，厂区西南侧. - 本项目主要产品及产能 表2-3 本项目产品产量一览表 序号; 名称; 单位; 本项目产量; 备注. 1; 水稳拌合料; 万t/a; 120; 作建筑材料外售. - 8、主要原辅材料用量及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗一览表 分类; 名称; 单位; 年消耗量; 储存位置; 储存方式; 厂区存储量; 备注. 原料; 水泥; 万t/a; 6.27; 水泥筒仓; 筒装; 0.02; 外购. 2-4目石子; 万t/a; 14.25; 原料区; 散装; 0.4; 本企业矿山废石生产线供给及外购相结合. 4-6目石子; 万t/a; 30.78. 5-7目石子; 万t/a; 10.26. 6-8目石子; 万t/a; 10.26. 石粉; 万t/a; 42.18. 辅料; 润滑油; t/a; 0.02; /; 桶装; /; 随买随用. 水; 水; m3/a; 60716.8; /; /; 外购水. 能源; 电; 万kWh/a; 15; /; /; 市政电网. 表2-5 本项目物料平衡一览表 本项目主要生产设备见表2-6。 - 序号; - 原料; - 产出. - 原料名称; - 原料用量; - 产物名称; - 产物产量. - 1; 水泥; 6.27万t/a; - 水稳拌合料; - 120万t/a. - 2; 2-4目石子; 14.25万t/a. - 3; 4-6目石子; 30.78万t/a. - 4; 5-7目石子; 10.26万t/a. - 5; 6-8目石子; 10.26万t/a. - 6; 石粉; 42.18万t/a. - 7; - 搅拌用水; 6万m3/a. - 合计; 120万t/a; - 合计; - 120万t/a. - 表2-6 本项目主要设备设施一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 设备参数; 位置; 备注. 骨料配料供给系统; 上料斗; 3600*2450*3500mm; 5; 个; 14m3; 水稳车间; /. 皮带秤; 10032-4Kw; 5; 台; 计量范围 最大250t/h; /. 皮带输送机; 皮带带宽1200; 1; 台; 作业能力800t/h; /. 粉料供给计量系统; 水泥筒仓; /; 2; 个; 容量100t; 厂区; /. 螺旋输送机; Φ325-7.5KW; 2; 个; /. 螺旋电子秤; Φ325-5KW; 1; 个; 计量范围0-40t/h; /. 供水系统; 水罐; 50t; 1; 个; /; /. 水泵; QY40-16-3; 1; 台; 40m3/h; /. 搅拌装置; 搅拌机; /; 1; 台; 台时产量800t/h; 水稳车间; /. 成品料输送机; 皮带输送机; 皮带带宽 1200mm; 1; 台; 作业能力 800t/h; 斜皮带. 储存装置; 成品仓; 2432型; 2; 台; 14m3; 水稳车间外北侧; /. 厂内非道路移动车辆; 铲车; /; 2; 辆; /; 厂区; 新增. 雾炮车; /; 1; 辆; /; 新增. 洒水车; /; 1; 辆; /; 依托原有. 湿扫车; /; 1; 辆; /; 依托原有. 表2-7 本项目环保治理设备一览表 10、工作制度及定员：项目年工作280天，每天1班，每班8h，，本项目新增劳动定员3人。 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 脉冲布袋除尘器; 2; 台; 2个粉料仓自带脉冲布袋除尘器1台；骨料上料、骨料搅拌机入料过程设置脉冲布袋除尘器1台. 2; 喷淋系统; 1; 套; /. 11、给排水 本项目用水为外购水，主要为搅拌用水、抑尘用水、洗车用水、职工生活用水。废水主要为洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，职工生活废水主要为少量的盥洗废水，泼洒地面抑尘。新水用量216.85m3/d（60716.8m3/a）。 （1）给水 ①搅拌用水 根据企业提供资料，搅拌用水量占产品的5%，项目产品产量为120万t/a，搅拌用水量为214.29m3/d（6万m3/a）。 ②抑尘用水 根据企业提供资料，项目新增原料区抑尘用水量为2m3/d（560m3/a），全部自然蒸发，不外排。 ③洗车用水 运输车辆清洗用水为2m3/d（560m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，该过程水损耗量为0.5m3/d（140m3/a），定期补充新水量为0.5m3/d（140m3/a）。 ④职工生活用水 职工生活用水主要为盥洗水，按20L/人▪天，新增3名员工，即职工生活用水0.06m3/d（16.8m3/a）。 （2）排水 本项目洗车废水排入沉淀池沉淀后回用于洗车平台；职工生活废水主要为盥洗废水泼洒地面抑尘，本项目无废水外排。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡m3/d 12、项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置及周边关系：本项目位于唐山市高新区老庄子镇李官屯村宏发钢铁院内南侧，中心坐标为东纬118°04'57.629"，北经39°40'46.815"，项目东侧为冀东水泥，西侧为唐山润通保温材料有限公司，南侧为农田，北侧为本企业矿山废石生产线车间及成品库，项目最近敏感点为西南侧480m处的小城子村，见附图。 总图布置：本项目为扩建项目，在租用车间内进行。车间西侧设置一条水稳拌合料生产线；车间内中东部南北两侧建设原料区及维修间。根据现有车间情况进行总图规划，规划中力求做到整个厂区工艺流程合理，功能分区明确，交通畅通，生产管理方便。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目具体生产工艺流程如下：项目年产120万吨水稳拌合料，主要原辅材料为水泥、石粉、石子、水。本项目设置1条水稳拌合料生产线，项目所用石粉、石子部分外购，部分来自本厂矿山废石加工生产线项目提供，水泥和水为外购。具体的生产工艺流程如下： 筒仓上料： 水泥由专用罐车运输进厂后储存于水泥筒仓内，筒仓底部进料口与罐车送料口采用软管连接，密封良好。仓顶废气由管道引至地面脉冲布袋除尘器处理。项目设置2座100t水泥仓。 主要污染工序：水泥筒仓上料时产生颗粒物G1；风机产生的噪声N1。 骨料上料及配料搅拌： 石子、石粉分别由铲车送入骨料斗，经骨料斗的阀门落到皮带称的皮带上，五台皮带秤按照设定的转速连续输出所需骨料，然后由配料皮带机把骨料送入搅拌装置进料口；所需粉料由粉料仓经闸门，螺旋输送机、螺旋电子秤按照重量设定值，输出所需粉料输送到搅拌装置进料口。所需水按照所需流量，经水泵输送到加水器，均匀喷洒在搅拌装置内。进入搅拌机的料，在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋桨片的搅拌下，受到桨片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量，搅拌出均匀的物料。 主要污染工序：骨料上料过程产生的颗粒物G2、骨料搅拌机入料过程产生的颗粒物G3；风机、水泵、皮带输送机、螺旋输送机、搅拌机运行产生的噪声N1、N2、N3、N4、N5。 ③入仓：物料由搅拌机出料口到斜皮带机上，经斜皮带机输送到成品仓，等运料车来后，开启成品仓门，装车后，用车运往施工现场。 主要污染工序：皮带输送机运行产生的噪声N3。 生产工艺流程及排污节点图见图2-2。 - 图2-2 水稳拌合料生产工艺流程及排污节点 主要污染物排污节点见表2-8。 污染类型; 序号; 排放节点 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 水泥筒仓上料; 颗粒物; 连续; 仓顶设置集尘管道，管道上加装阀门，; 引入地面6#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. G2; 骨料上料; 颗粒物; 连续; 顶侧三面密封加软帘+顶部集气罩+自动感应喷淋; 收集的废气引入7#脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（与6#脉冲布袋除尘器共用一个排气筒）. G3; 骨料搅拌机入料; 颗粒物; 连续; 骨料搅拌机入料口设置集气扣. 噪声; N1; 风机; A声级; 连续; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施. N2; 水泵. N3; 皮带输送机. N4; 螺旋输送机. N5; 搅拌机. 废水; W1; 车辆冲洗废水; SS; 间断; 经沉淀后回用洗车. 固废; S1; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 间断; 集中收集作为原料回用. S2; 废布袋; 间断; 外售废品回收站. S3; 车辆清洗沉淀池; 污泥; 间断; 压滤成泥饼，外售附近砖厂. S4; 设备维修保养; 废润滑油; 间断; 暂存危废间，定期交由有资质单位处理. S5; 废油桶. 表2-8 主要污染物排节点一览表 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原有工程概况 唐山晟航金属制品有限公司位于唐山市高新区老庄子镇李官屯村1排2号，成立于2020年5月15日，租赁宏发钢厂闲置厂房作为本公司生产场地。公司工程建设情况：唐山晟航金属制品有限公司金属制品加工项目不再建设；唐山晟航金属制品有限公司大宗固体废弃物综合利用项目分三条生产线：1条矿山废石加工生产线已完成建设和自主验收；1条烘干砂生产线因不适应市场需求拆除后，改建为尾矿处理生产线1条已完成建设和自主验收；1条商品混凝土搅拌站生产线因市场发展因素，暂未建设。 现有工程为1条矿山废石加工生产线，位于1#生产车间和3#生产车间，总建筑面积约5300m2，年产建材骨料80万吨/a，现有劳动定员20人，年工作300天，每天3班，每班8h；1 |
|  | 条尾矿处理生产线，车间总建筑面积3000平米，建成后年处理尾矿石800000吨，年工作280天，每天3班，每班8h，冬季不生产，项目员工由厂内调剂，不新增劳动定员。 - 现有工程建筑构物见表2-9。 表2-9 现有工程主要建构筑物一览表 序号; 生产线; 建构筑物名称; 建筑面积（m2）; 规格; 结构形式. 1; 矿山废石加工生产线; 1#生产车间; 5000; 200m×25m×10m; 单层钢结构. 2; 3#生产车间; 300; 100m×25m×10m; 单层钢结构. 3; 尾矿处理生产线; 2#生产车间 （洗砂车间）; 3000; 120m×25m×10m; 单层钢结构. 4; 含铁废石暂存区; 120; /; 单层钢结构，6米高. 5; 库房; 20; 砖混结构1层，高3米. 6; 辅助用房; 办公室; 210; /; 砖混结构1层，高3米. 7; 办公楼; 500; 500; 彩钢结构2层. 2、现有工程主要原材料用量及能源消耗见表2-10。 表2-10 现有工程主要原材料用量及能源消耗 类别; 名称; 年耗量; 备注. 矿山废石加工生产线; 原料; 矿山废石; 80.01万t/a; 粒径50cm左右，汽车运输至1#生产车间原料区，原料间约1000m2，可储存4500t原料，约1.5天原料用量. 辅料; 润滑油; 0.3t/a; 桶装，170kg/桶. 水; 水; 3210m3/a; 厂区内自备水井. 电; 电; 60万kwh/a; 市政电网. 尾矿处理生产线; 原料; 尾矿石; 800000t/a; 粒径＜50cm. 辅料; 絮凝剂; 1t/a; 25kg/袋，外购. 润滑油; 1.02t/a; 170kg/桶，外购，底部设托盘. 液压油; 0.17t/a; 170kg/桶外购，底部设托盘. 水; 水; 33340m3/a; 厂区内自备水井. 电; 电; 10万kwh/a; 市政电网. 3、现有工程主要生产设备、设施见表2-11、表2-12。 表2-11 现有工程矿山废石生产线主要生产设备、设施一览表 表2-12 现有工程尾矿处理生产线主要生产设备、设施一览表 类别; 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 主要生产设备; 1; 给料机; 1200*4500; 1; 台; /. 2; 颚式破碎机; 900*1200; 1; 台; 200t/h. 3; 三层双振动直线筛; 2400*6500; 2; 台; 100t/h. 4; 锤式破碎机; 200; 2; 台; 100t/h. 5; 直线振动筛; /; 3; 台; 80t/h. 6; 制砂机; /; 1; 台; 80t/h. 7; 皮带输送机; /; 8; 台; /. 8; 铲车; /; 4; 台; /. 9; 叉车; /; 1; 台; /. 10; 提升机; /; 2; 台; /. 11; 风选机; /; 1; 台; /. 12; 石粉仓; 500m3; 1; 个; /. 13; 1#脉冲布袋除尘器; 40000m3/h; 1; 台; 收集上料鄂破废气. 14; 2#脉冲布袋除尘器; 59000m3/h; 1; 台; 收集筛分和石粉上料废气. 15; 3#脉冲布袋除尘器; 17000m3/h; 1; 台; 收集机制砂筛分废气. 16; 4#脉冲布袋除尘器; 20000m3/h; 1; 台; 收集机制砂制砂废气. 17; 空压机; /; 3; 台; 与布袋除尘器配套使用. 公用; 18; 出厂口车辆冲洗平台; 1座沉淀池及1座清水池，均为1.5m×1.5m×1m; 1; 套; /. 19; 地磅; /; 2; 台; /. 序号; 生产单元; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 设备参数; 位置; 备注. 上料; 地坑; /; 1; 个; /; 车间; 自制，口径6x6m、容积10m³，钢结构. 给料机; GZG500-4; 1; 台; 台时产量120t/h; /. 鄂破; 颚式破碎机; PE-600×900; 1; 台; 台时产量120t/h; /. 筛分; 振动筛; 2470型; 1; 个; 粒径6mm; 2.4x7m. 锤破; 半成品仓; /; 1; 个; /; 自制，口径5x5m. 锤式破碎机; 180型; 2; 台; 台时产量70t/h; /. 输送; 输送皮带; 1000型; 1; 条; 输送能力120t/h; 1*40m. 输送皮带; 1000型; 1; 条; 1*38m. 输送皮带; 1000型; 1; 条; 1*6m. 输送皮带; 1000型; 1; 条; 1*28m. 磁选; 磁选机; 1021型; 1; 台; 台时产量120t/h; /. 洗沙; 洗砂机; 2432型; 2; 台; 台时产量120t/h; 2.4x3.2m. 滤筛; 2436型; 1; 个; 台时产量120t/h; /. 厂内非道路移动车辆; 铲车; 临工953; 1; 辆; /; 5t柴油、国四. 雾炮车; /; 1; 辆; /; /. 洒水车; /; 1; 辆; /; 厂区; /. 湿扫车; /; 1; 辆; /; /. 环境治理设施; 压滤机; K3XMZ250/1250-U; 2; 台; 车间. 污水处理设施; 旋流罐; 1; 个; Φ6*1锥形; 厂区. 旋流罐; 1; 个; Φ7*9. 储水罐; 2; 个; Φ2*8. 沉淀池; 1; 个; 3.5*3.5*3.5m; 车间. 加药罐; 2; 个; /. 污水泵; 1; 个; /. 水泵; 1; 个; /; 厂区. 脉冲布袋除尘器; 1; 台; 50000m³/h. 喷淋系统; 1; 套; 车间; 原料区设置顶部喷淋抑尘. 二、原有项目环保手续情况 唐山晟航金属制品有限公司原有工程环保手续情况如下：于2021年7月编制了《唐山晟航金属制品有限公司金属制品加工项目环境影响报告表》，批复文号为唐高行审环表[2021]9号，不再建设；于2021年7月编制了《大宗固体废弃物综合利用项目环境影响报告表》，批复文号为唐高行审环表[2021]15号，2022年10月19日完成了其中1条矿山废石加工生产线自主验收；2022年11月编制了《唐山晟航金属制品有限公司大宗固体废弃物综合利用改建项目环境影响报告表》，批复文号为唐高行审环表[2022]22号，2023年6月16日 完成了唐山晟航金属制品有限公司大宗固体废弃物综合利用改建项目的自主验收。 2022年09月29日，唐山晟航金属制品有限公司进行了排污许可登记填报；2023年8月16日申领了简化管理的排污许可证；2023年8月22日变更了排污许可证，许可证编号：91130293MA0EYA7QXR001Z，有效期限2023年08月17日至2028年08月16日。 企业各环评及验收手续见表2-13。 表2-13 现有工程环保手续一览表 序号; 建设项目名称; 环评文件; 验收文件; 备注. 审批单位; 批准文号; 批准时间; 验收单位; 验收文号; 验收时间. 1; 唐山晟航金属制品有限公司金属制品加工项目环境影响报告表; 唐山市高新技术产业开发区行政审批局; 唐高行审环表[2021]9号; 2021年4月27日; —; —; —; 不再建设. 2; 大宗固体废弃物综合利用项目环境影响报告表; 唐山市高新技术产业开发区行政审批局; 唐高行审环表[2021]15号; 2021年7月19日; 分批自主验收; —; 2022年10月19日; 1条矿山废石加工生产线已完成建设和自主验收；1条烘干砂生产线因不适应市场需求已拆除；1条商品混凝土搅拌站生产线因市场发展因素，暂未建设. 3; 唐山晟航金属制品有限公司大宗固体废弃物综合利用改建项目环境影响报告表; 唐山市高新技术产业开发区行政审批局; 唐高行审环表[2022]22号; 2022年12月21日; 自主验收; —; 2023年6月16日; —. 经现场调查与建设单位核实，现有工程1条矿山废石加工生产线与《大宗固体废弃物综合利用项目环境影响报告表》内容不一致之处如下： （1）矿山废石生产线占用车间变化：实际建设生产线占用了整个1#车间和1#车间西北侧租用的一个车间（3#车间）。 （2）生产设备变化：增加了2台直线振动筛、1台提升机、2台空压机、3台铲车、1台叉车、2台地磅、4台皮带输送机。 （3）废气治理设施变化： 为减少无组织颗粒物排放，增加了3台脉冲布袋除尘器、2个排气筒， ①上料、鄂破工序产生的颗粒物经1#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）排放； ②筛分工序和石粉上料过程产生的颗粒物经2#脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（P2）排放； ③机制砂工序和机制砂筛分工序2#、3#直线振动筛筛分经3#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P3）排放； ④机制砂工序制砂机制砂过程产生的废气经4#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（与3#脉冲布袋除尘器共用一根排气筒P3）。 - 三、原有工程水平衡 给排水： （1）现有工程矿山废石生产线用水包括生产用水和生活用水，取自自备水井，总用水量10.7m3/d（3210m3/a）。生产用水主要为喷淋抑尘用水、洗车平台用水。项目不设职工食堂、宿舍、浴室等，厕所为旱厕，生活用水主要为职工饮用、盥洗用水。 ①运输车辆清洗用水为4m3/d（1200m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，该过程水损耗量为0.5m3/d（150m3/a），定期补充新水量为0.5m3/d（150m3/a）。 ②喷淋抑尘用水量为10m3/d（3000m3/a） ③本项目厂区内不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为防渗旱厕，根据建设单位提供资料，项目新增工作人员20人，用水量按每人每天10L计，则本项目职工生活用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 现有项目矿山废石生产线废水主要为车辆冲洗废水、职工生活废水。车辆冲洗废水经沉 |
|  | 淀池沉淀后进入清水池循环使用，不外排；职工生活废水产生量按总用水量80%计，则职工生活废水产生量为0.16m3/d(48m3/a)，生活废水产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘。 （2）现有工程尾矿处理生产线主要为喷淋+雾炮用水、洗砂用水、冲洗地面用水、洗车用水，取自自备水井和外购水相结合。废水经污水处理设施或沉淀池处理后循环使用不外排。新水用量121.67m3/d（34068m3/a）。 ①喷淋+雾炮用水 原料区卸车储存过程中需进行喷淋+雾炮降尘、进料口设置自动感应喷淋、筛分工序设置喷淋，防止扬尘污染，该过程用水量为1.5m3/d（420m3/a）。全部来自储水罐。 ②洗砂过程用水 据企业提供洗砂循环用水量120m3，本项目水洗砂（720000t）含水率为3.5%，因此90m3/d（25200m3/a）水由产品带走，洗砂废水经旋流罐处理后，清水回收于储水罐，尾泥（含水率60%）经压滤机压滤成泥饼，压滤后得到含水率为10%的泥饼，泥饼年产量80000t，泥饼带走水28.57m3/d（8000m3/a），经压滤机压滤后的废水进入沉淀池循环使用回用于洗沙；水循环使用、处理过程蒸发消耗0.5m3/d（140m3/a）。因此，洗砂新鲜用水量为119.07m3/d（33340m3/a）。 ③地面清洗过程用水 由于生产过程中，地面积尘或物料掉落，需用水清洗地面，用水约2m3/d（560m3/a）。废水蒸发0.6m3/d（168m3/a）。清洗后的废水流入沉淀池1.4m3/d（392m3/a），经水泵抽入旋流罐进行废水处理，回用于洗沙工序，废水循环使用。因此，地面清洗新鲜用水量为0.6m3/d（8m3/a）。 ④车辆清洗用水 运输车辆清洗用水为4m3/d（1960m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，该过程水损耗量为0.5m3/d（140m3/a），定期补充新水量为0.5m3/d（140m3/a）。 现有项目尾矿处理生产线生产废水经污水处理系统循环利用，不外排。 原有项目水平衡图如下： 图2-3 现有工程矿山废石生产线水平衡图 单位m3/d 图2-4 现有工程尾矿处理生产线水平衡图 单位m3/d - 四、原有工程工艺流程 现有工程建设1条矿山废石加工生产线，矿山废石加工生产线生产工艺流程如下： ①原料进厂：矿山废石汽车运输进厂后暂存于1#生产车间内封闭原料区。 产排污节点：原料卸料储存中产生的粉尘G1。 ②上料、粗破：使用铲车将原料送入地坑，物料通过给料机给料至颚式破碎机进行粗破，粗破后物料粒径为100mm。 产排污节点：原料入地坑产生的粉尘G2，落入给料机产生的颗粒物G3，物料落入颚式破碎机、粗破过程产生的粉尘G4，铲车、破碎机、给料机产生的噪声N1、N2、N3。 ③细破：粗破后物料通过封闭皮带机输送至2台并联的锤式破碎机，通过锤式破碎机对物料进行细破，破碎后物料（粒径≤25mm）通过皮带输送机进至三层双振动直线筛。 产排污节点：物料落入锤式破碎机、锤式破碎机工序产生的废气G5，皮带机、锤式破碎机产生的噪声N4、N5。 ④筛分：三层双振动直线筛进行筛分，筛上部分为粒径15-25mm石子，筛中为粒径10-15mm石子，筛上、筛中石子分别通过封闭的皮带输送机送至1#车间封闭石子暂存区。 三层双振动直线筛筛下粒径≤10mm的石子中40%经封闭皮带输送机送至半成品仓作为机制砂原料待用。三层双振动直线筛筛下粒径≤10mm的石子中60%经封闭皮带输送机送至1#直线振动筛进行筛分后外售，筛中粒径4-6mm的石子通过封闭的皮带输送机送至石子暂存区；筛上粒径6-10mm的石子、筛下粒径≤4mm的石子通过封闭的皮带输送机送至机制砂原料库。 产排污节点：物料落入三层双振动直线筛、三层双振动直线筛筛分产生的废气G6，物料落入1#直线振动筛、1#直线振动筛产生的废气G7，不同粒径石子落料产生的废气G8，皮带机、三层双振动直线筛筛分、1#直线振动筛产生的噪声N4、N6、N7。 ⑤机制砂：机制砂原料（半成品仓内）经皮带输送机进入2#直线振动筛进行筛分，筛下粒径≤2mm的石子通过封闭的皮带输送机经提升机送至风选机进行石粉收集，收集的石粉通过封闭的皮带输送机输送经提升机送至石粉仓，收集石粉后的石子通过皮带输送机输送至机制砂成品库；筛中为粒径2-3.5mm的石子通过封闭的皮带输送机直接送至机制砂成品库；筛上不合格的石子，通过封闭的皮带输送机送至制砂机，受高速运动的锤头的打击、冲击、剪切、研磨作用而破碎成机制砂。 产排污节点：物料落入2#直线振动筛、2#直线振动筛筛分产生的废气G9，在封闭的制砂机入料口产生的废气G10，石粉进入提升机上料废气G11、机制砂成品库落料废气G12；2#直线振动筛、风选机、制砂机、提升机运行产生的噪声N8、N9、N10、N11。 ⑥机制砂筛分：为保障机制砂质量，经制砂机加工后砂子从制砂机底部经封闭皮带输送机进入3#直线振动筛进行筛分，筛下粒径≤2mm的石子通过封闭的皮带输送机经提升机送至风选机进行石粉收集，收集的石粉通过封闭的皮带输送机输送经提升机送至石粉仓，收集石粉后的石子通过皮带输送机输送至机制砂成品库；筛中为粒径2-3.5mm的石子通过封闭的皮带输送机送至机制砂成品库；筛上不合格的石子，通过封闭的皮带输送机返回制砂机。循环制砂筛分收粉直至得到合格的机制砂成品。 产排污节点：物料落入3#直线振动筛、3#直线振动筛筛分产生的废气G13，在封闭的制砂机入料口产生的废气G10，石粉进入提升机上料废气G11，机制砂成品库落料废气G12，3#直线振动筛、风选机、制砂机、提升机运行产生的噪声N12、N9、N10、N11。 工艺流程及排污节点图详见图2-5。 图2-5 现有工程矿山废石加工生产线工艺流程及排污节点图 项目具体生产工艺流程如下： - 原料贮存：将购进的尾矿石利用汽车运至厂区本项目生产车间原料区内。 - 主要污染工序：物料进入原料区产生落料颗粒物G1；汽车产生的噪声N1。 - 上料：由铲车将原料运至地坑后，进入底部的给料机。 - 主要污染工序：原料进入地坑产生颗粒物G2；铲车、给料机产生的噪声N2、N3。 - 鄂破：物料由经给料机进入最底部的颚式破碎机进行第一次破碎。 - 主要污染工序：原料进入颚式破碎机的产生的颗粒物G3；破碎机产生的噪声N4。 - （4）筛分：鄂破后的物料经封闭的皮带输送机利用高差卸入振动筛进行筛分，筛孔孔径为6mm。（粒径＞6mm的物料经封闭的皮带输送机运至半成品仓。粒径＜6mm直接进入磁选机进行磁选）。 - 主要污染工序：筛分工序产生的废气G4、皮带输送机、振动筛工作时产生的噪声N5、N6。 - （5）锤破：粒径＞6mm的物料经封闭的皮带输送机运至半成品仓后，落入2台并联的锤式破碎机进行锤破（鄂破后，物料通过封闭的皮带输送机进入筛分机进行筛分，粒径＞6mm的物料经皮带输送机运至半成品仓，继续锤式破碎机破碎筛分。粒径＜6mm磁选机进行磁选）。 - 主要污染工序：从皮带机落入半成品仓产生的颗粒物G5，物料进入锤式破碎机产生的颗粒物G6；皮带机、锤式破碎机工作时产生的噪声N5、N7。 - （6）磁选：筛分后粒径＜6mm的物料，进入磁选机进行磁选，筛除含铁废石。 - 主要污染工序：磁选机过程产生的噪声N8；磁选机产生的含铁废石S1。 - （7）水洗：磁选后的物料进入洗砂机进行水洗，本项目设置2台洗砂机对磁选出的物料进行水洗，水洗后进入滤筛筛除含泥废水，滤筛后的水洗砂经皮带输送至车间成品存放区。 - 洗砂过程滤筛产生的含泥废水经旋流罐处理后，上清液打入储水罐，循环回用于洗砂、喷淋工序。沉淀泥渣经污泥泵抽至车间内压滤机压滤处理，压滤的泥饼在车间外的一般固废暂存区暂存后作为建筑材料外售附近砖厂。 - 主要污染工序：洗砂机、滤筛、皮带机、污泥泵、旋流罐、压滤机运行时产生的噪声N9、N10、N5、N11、N12、N13；水洗产生的含泥废水W1；压滤机产生的泥饼S2。 图2-6 生产工艺流程及排污节点 （8）地面清洗废水处理工艺流程： - 由于部分泥料可能在生产过程中落入地面，采用水进行地面冲洗，冲洗废水流入车间内沉淀池（3.5m×3.5m×3.5m），然后经水泵，抽入旋流罐处理，实现废水零排放。 - 主要污染工序：水泵产生的噪声N14；地面清洗过程产生的废水W2；污泥S2。 - 图2-7 地面清洗废水处理流程及排污节点 五、原有污染物排放情况 1、废气： （1）有组织废气 - 现有工程矿山废石加工生产线上料、破碎工序产生的颗粒物经1#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）排放；筛分工序和石粉上料过程产生的颗粒物经2#脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（P2）排放；机制砂工序和机制砂筛分工序2#、3#直线振动筛筛分经3#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P3）排放；机制砂工序制砂机制砂过程产生的废气经4#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（与3#脉冲布袋除尘器共用一根排气筒P3）；现有工程尾矿处理生产线废气经5#脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P4）排放，现有工程共计4个排气筒。现有项目矿山废石加工生产线年工作时间为7200h/a，现有工程尾矿处理生产线年工作时间为6720h/a。 - 排放口P1-P4的检测数据依据2024年3月唐山环安科技有限公司检测报告（TSHA自行监测[2024]0212号）中的数据可知，有组织排放量核算见表2-14。 表2-14 现有工程大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 现有项目. 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年实际排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 6.4; 0.10; 0.72. 2; DA002; 颗粒物; 4.5; 0.17; 1.224. 3; DA003; 颗粒物; 4.4; 0.071; 0.5112. 4; DA004; 颗粒物; 4.1; 0.12; 0.8064. 原有项目有组织排放总计; 颗粒物; 3.2616. - 根据检测数据，现有项目有组织废气排放总量如下： 废气：颗粒物：3.2616t/a。 （2）无组织废气 - 依据2024年3月唐山环安科技有限公司检测报告（TSHA自行监测[2024]0212号）中的数据，厂界无组织颗粒物监控点与参考点最大浓度差值为0.368mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织颗粒物排放浓度差值0.5mg/m3的要求。 - 2、废水 - 现有工程废水主要为尾矿处理生产线生产废水、车辆冲洗废水、职工生活废水。尾矿处理生产线生产废水经污水处理系统循环利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池循环使用，不外排；职工生活废水水质简单，直接泼洒地面抑尘。厂区内无废水污染物排放。 - 3、噪声 - 依据2024年3月唐山环安科技有限公司检测报告（TSHA自行监测[2024]0212号）中的数据，本项目厂界昼间噪声检测结果为57~58dB(A)，厂界夜间噪声检测结果分别为46~48dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 - 4、固体废物 - 根据现有工程环评影响报告表和验收报告资料，现有项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废：洗车平台产生的沉泥压滤成泥饼后作为建筑材料外售附近砖厂；除尘灰、生产产生的泥饼集中收集作为建筑材料外售附近砖厂；含铁废石暂存于含铁废石暂存区作为含铁建筑材料外售；废布袋、废包装袋外售废品回收站。危险废物：废润滑油、废液压油、废油桶暂存危废间，定期交由有资质单位处置。员工生活垃圾交由环卫部门处理。上述固体废物均妥善处置。 六、原有工程主要污染物排放量 现有工程实际排放量与环评及其批复总量控制指标对照情况如下。 生产线名称; 主要污染物; 实际排放量; 总量控制标准; 备注. 混凝土生产线; 颗粒物; 0; 1.23; 暂未建设. 矿山废石加工生产线; 颗粒物; 2.4552t/a; 3t/a; 已建设已验收. 尾矿处理生产线; 颗粒物; 0.8064t/a; 3.36t/a; 已建设验已收. 现有工程主要污染物排放（处理）情况表如下。 七、原有厂区排污口规范化、防渗、环境管理制度情况 类别; 主要污染物; 原有工程排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 3.2616. 类别; 主要污染物; 原有工程排放量; 处置情况. 废水; COD、SS; 少量; 现有工程废水主要为尾矿处理生产线生产废水经污水处理系统循环利用，不外排；洗车平台废水，循环使用不外排；生活污水主要为员工盥洗废水，泼洒地面抑尘。厂区内无废水污染物排放。. 固体废物; 含铁废石; 32828.48t/a; 暂存于含铁废石暂存区作为含铁建筑材料外售. 泥饼; 80000t/a; 集中收集作为建筑材料外售附近砖厂. 除尘灰; 430.3t/a. 沉泥; 3.5t/a; 压滤成泥饼后，作为建筑材料外售附近砖厂. 废布袋; 0.01t/a; 外售废品回收站. 废包装袋; 0.01t/a. 废油桶; 0.02t/a; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 废润滑油; 0.3t/a; 专用容器收集，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 废液压油; 0.07t/a. 职工生活垃圾; 3t/a; 集中收集，由环卫部门统一处理. - 排污口规范化 ⑴排污口的设置 废气：现有项目共设置4个废气排放口。 废水：现有项目无生产废水排放口。 - 原有项目分区防渗管理措施 ①一般防渗区：沉淀池、含铁废石暂存区、生产车间、库房等生产区域建设进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 ②简单防渗区：厂区地面全部进行硬化处理。 - 环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 - （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （3）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 八、原有工程存在的问题及整改措施 - 项目自建成运行至今未发生环保信访事件，根据现场踏勘及建设单位提供的资料，对现有工程存在的问题进行分析。 表2-15 项目现状存在的主要问题 类别; 存在的问题; 整改措施. 其他; 危废间拆除后暂未建设; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设一座危废间供厂区危废暂存. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2022年唐山市环境状况公报》中唐山市高新技术开发区空气质量数据，具体情况见下表。 表3-1 2022年唐山市高新技术开发区环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; % 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 50; 62.0; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4.0mg/m3; 40.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 181; 160; 113.1; 超标. 由上表数据可知，PM10、PM2.5、SO2、NO2的年平均质量浓度达标，CO的日均值第95百分位浓度达标，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）特征因子环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目生产过程涉及排放的有环境空气质量标准限值的特征污染物为TSP。本次在评价特征污染物环境质量现状时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据进行分析。 TSP环境质量现状检测数据引用《唐山晟航金属制品有限公司水稳拌合料生产线建设项目现状检测》中环境质量现状检测数据中唐山晟航金属制品有限公司空气质量检测数据，检测时间为2024年04月26日-04月29日，连续检测3天。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，特征污染物可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有检测数据。因此，本项目引用此检测数据是可行的。检测数据如下。 表3-2 特征污染物环境质量现状检测结果 检测 点位; 检测点坐标（m）; 污染物; 类别; 监测值 (mg/m3); 标准值 (mg/m3); 最大浓度占标率（%）; 达标情况. X; Y. 项目下风口1#; 0; 0; TSP; 日均值; 0.242～0.276; 0.3; 92%; 达标. 检测期间，检测点TSP的24小时平均浓度达标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值及修改单。 2、地表水环境 项目所在区域地表水环境质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2022年唐山市环境状况公报》中地表水环境质量数据。 2022年全市共有地表水国、省考监测断面14个，分布于滦河、还乡河、陡河、青龙河、蓟运河、煤河、淋河、黎河、沙河9条河流。 2022年国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。 2018-2022年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ）比例保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 图3-1 唐山市地表水优良水体比例 由以上数据可知，全市监测断面无劣Ⅴ类水体，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。 3、声环境 本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目租用现有厂房进行设备安装，且用地范围内无生态保护目标，因此不需进行生态现状调查。 - 电磁辐射 - 本项目生产水稳拌合料，不属于电磁辐射类项目，因此不进行电磁辐射现状监测评价。 - 6、地下水、土壤 - 本项目不需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，本项目500m范围大气环境保护目标为小城子村。 表3-3 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 人口数/人; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 小城子村; 39°40′53.048″ 118°05′7.737″; 居住区; 884; 2类区; EN; 480. 2、声环境：本项厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500米范围内地下水环境保护目标为大张刘庄集中式饮用水水源地一级保护区、小城子村饮用水井。 表3-4 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 大张刘庄集中式饮用水水源地一级保护区; 39°40′39.057″ 118°4′32.948″; 饮用水源保护区; 饮用水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准; SW; 480m. 小城子村饮用水井; 39°41′2.420″ 118°5′26.829″; 饮用水井; 饮用水; EN; 500m. 4、生态环境：本项目租赁现有的厂房，用地性质为工业用地，项目所在区域无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期 - （1）施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1要求； - （2）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1建筑施工场界环境噪声排放限值。 表3-4 施工期污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物; 级别; 标准值; 单位; 标准名称. 废气; 施工过程; PM10; /; 80; μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019). 噪声; 施工噪声; /; 昼间：70 夜间：55; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011). 注：施工扬尘排放浓度限值指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计；达标判定依据≤2次/天。. - 营运期 - （1）废气排放标准 运营期有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中水泥仓及其他通风生产设备的限值：10mg/m3；无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中1h浓度值差值0.5mg/m3的限值； （2）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表3-5。 表3-5 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （3）固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定 - 废水污染物总量控制目标值确定 本项目废水主要为清洗车辆废水、职工生活废水。清洗车辆废水经沉淀池沉淀后回用于洗车平台，职工生活废水主要为盥洗废水、水质简单、泼洒地面逸尘，本项目无废水外排。因此本评价建议以环评报告核算的污染物排放量作为项目废水污染物总量控制目标值，即COD0t/a、氨氮0t/a。 2、废气根据排放标准核定排放量： 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量控制指标。计算结果和计算依据如下： 本项目设置1套风量为20000m3/h的脉冲布袋除尘器和1套风量为2700m3/h的脉冲布袋除尘器进行废气治理，年运行时间为2240h，计算过程如下： 颗粒物排放量=10mg/m3×（20000m3/h+2700m3/h）×2240h/a÷109=0.51t/a 表3-6 废气污染物总量控制指标核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 执行标准; 标准值; 废气量; 时间; 总量指标. 1; DA005; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020); 10mg/m³; 20000 m³/h; 2240h; 0.51 t/a. 2700 m³/h. 本项目无重点大气污染物排放，SO2、NOx排放量均为0t/a，氨氮、COD排放量均为0t/a。 本项目实施后建议污染物总量控制指标：SO2：0t/a、NOx：0t/a、氨氮：0t/a、COD： 0t/a。特征污染物：颗粒物：0.51t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，在租用的现有厂房内进行设备安装，主要为施工期设备安装的噪声、搭建噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为30～80dB(A)，施工单位在施工作业中选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时合理安排了各类施工机械的工作时间，中午和夜间禁止进行施工，同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界噪声进行控制。 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(冀环办字函(2023)326号)可知本项目属于沙区，本项目在现有封闭的生产车间内安装设备，且企业四周有砖混结构围墙，在施工期间定期清扫、定期酒水的措施减少十地沙化。 施工期其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。项目周边200m范围内无居民区，故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强及治理措施 本项目粉料（水泥）、骨料搅拌机入料搅拌时，同时加水器加水，均匀喷洒在搅拌装置内，由于骨料入料口位于搅拌机的侧上方，骨料搅拌机入料口有一定高度，因此会产生骨料搅拌机入料废气；粉料（水泥）入料经封闭的螺旋输送机进入封闭的搅拌机且搅拌时一直均匀加水，粉料搅拌机入料废气和搅拌机搅拌废气可忽略不计。 本项目废气污染源主要为水泥筒仓上料废气、骨料上料废气、骨料搅拌机入料废气。废气源强及治理措施情况见下表。 - 废气源强核算过程及达标排放情况 - 风量核算 集气罩根据吸风量的计算公式： Q=3600AVP1 式中：Q：吸风量，m3/h； A：罩口面积，m2； VP1：罩口平均风速，m/s。 |
|  | 集气管道风量计算公式为： L=3600Fvβ 式中：L—排气量，m3/h； F—风管的面积，m2， v—管道风速，m/s，本次评价取11m/s； β—安全系数。取1.05。 ①筒仓上料 本项目设置2个水泥筒仓，全封闭进仓方式，用车载气泵将粉料水泥打入料仓内，筒仓进料时因仓内气体向上排出会带出粉尘。呼吸孔设置直径为0.2m的集气口，连接集气管道，根据经验，风机引风过程，集气口风损忽略不计，2个水泥筒仓总共2个集气口，根据计算公式，则筒仓上料工序设计风量2611m3/h。 ②骨料上料 本项目设置5个骨料斗，骨料斗顶侧三面全封闭并且铲车上料一侧加软帘，顶部设5个1.0×0.9m的顶部集气罩，连接集气管道，设计集气口风速0.9m/s，根据经验，风机引风过程，风损约10%~20%，取10%，根据计算公式，总共5个集气罩，则骨料上料工序设计风量14580m3/h。 ③骨料搅拌机入料 本项目搅拌机全密闭，同时加水，骨料进料口设置1个直径为0.3m的集气口，集气口风损忽略不计，连接集气管道，根据集气管道风量计算公式，搅拌机进料口设计总风量为2938m3/h。 表4-1 上料、鄂破、筛分、锤破设计风量一览表 序号; 污染源; 参数; 设计风量. 1; 筒仓上料废气; 集气口直径0.2m×2个; 2611m3/h. 2; 骨料上料废气; 集气罩尺寸：长1.0m×宽0.9m×5个; 16200m3/h. 3; 骨料搅拌机入料废气; 集气口直径0.3m×1个; 2938m3/h. 由上可知，本项目筒仓上料过程设置一套风量为2700m3/h的脉冲布袋除尘器，骨料上料、骨料搅拌机入料过程设置一套风量为20000m3/h的脉冲布袋除尘器，经同一根15m高排气筒排放，可满本项目生产需求。 - 废气量核算 ①有组织废气 筒仓上料废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂-装水泥至高架贮仓0.12kg/t卸料”，则本项目水泥上料6.27万t/a，则本项目筒仓上料过程产生颗粒物7.524t/a。 骨料上料废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂-转运砂和粒料至高架贮仓0.02kg/t搬运料”，骨料上料107.73万t/a，则骨料上料过程产生颗粒物21.546t/a。 骨料搅拌机入料废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂-装水泥、砂和粒料入搅拌机（集中搅拌厂）0.02kg/t装料”，骨料装料为107.73万t/a，骨料搅拌机入料过程产生颗粒物21.546t/a。 本项目产生颗粒物总量为50.616t/a，按废气收集效率为99.5%，治理效率为99.3%计算，有组织废气排放量为0.353t/a，排放速率为0.157kg/h，排放浓度为6.933mg/m3。、 ②无组织废气 本项目无组织废气主要为水稳拌合料生产中除尘器未捕集的废气、骨料储存转运及卸料废气。 a、未捕集颗粒物 本项目水稳拌合料生产中除尘器未捕集的颗粒物未捕集量为0.253t/a（0.113kg/h)。 b、骨料卸料储存及转运产生的颗粒物 本项目原料储存转运及卸料废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》“混凝土分批搅拌厂-送料上堆0.02kg/t（装料）”，本项目年卸料储存及转运骨料107.73万t/a，则骨料储存转运及卸料产生颗粒物21.546t/a。 c、无组织颗粒物治理措施 本项目筒仓上料、骨料上料、配料搅拌、螺旋机皮带机输送全封闭连接，搅拌时均匀洒水；成品为湿料；车间内转运用铲车转运，原料区位于车间内部，顶部设置喷淋+雾炮抑尘；车间外运输，运输车辆加盖苫布，厂区货运出入口设置自动洗车装置；本项目采取地面全硬化、车间全密闭、配洒水车、湿扫车对运输道路定时进行清扫和洒水抑尘等措施减少无组织排放。采取上述措施后，封闭抑尘效率取70%，喷雾抑尘取80%，则综合抑尘效率可达96%以上，本项目上述各环节颗粒物无组织排放量共=（0.253t/a+21.546t/a）×（1-96%）=0.872t/a（0.389kg/h）。 经过AERSCREEN软件预测，本项目无组织最大排放浓度为0.221mg/m³，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中1h浓度值差值0.5mg/m3的限值。 （3）达标情况分析 经核算分析，本项目筒仓上料废气经6#脉冲布袋除尘器处理后经P5（15m高排气筒）排放；骨料上料废气、骨料搅拌机入料废气通过7#脉冲布袋除尘器处理后经P5（15m高排气筒，与6#脉冲布袋除尘器共用1根排气筒）排放。有组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中水泥仓及其他通风生产设备的限值：10mg/m3。无组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中1h浓度值差值0.5mg/m3的限值。 表4-2 排放口基本情况一览表 排放口名称; 高度; 内径; 温度; 编号; 类型; 地理坐标. 东经/°; 北纬/°. 水稳拌合料生产线废气排放口（DA005）; 15m; 0.7m; 45℃; DA005; 一般排放口; 118.082573°; 39.679609°. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 废气污染物排放源情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 污染治理设施; 排放情况; 有组织排放口编号; 排放标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 治理设施名称; 处理能力（m3/h）; 收集 效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 筒仓上料; 颗粒物; 1244.05; 7.524; 有组织; 脉冲布袋除尘器; 2700; 99.5%; 99.3%; 是; 6.933; 0.157; 0.353; DA005; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中水泥仓及其他通风生产设备的限值：10mg/m3. 骨料上料; 颗粒物; 961.875; 43.092; 有组织; 脉冲布袋除尘器; 20000; 99.5%; 99.3%; 是. 骨料搅拌机入料. 无组织; 颗粒物; -; 21.799; 无组织; 厂房封闭 地面硬化、配洒水车和湿扫车对运输道路定时进行清扫和洒水、 原料区设置顶部喷淋+雾炮; -; -; -; -; 0.221; 0.389; 0.872; -; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中1h浓度值差值0.5mg/m3的限值. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）检测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)中的有关规定要求。中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的大气污染源检测计划，具体内容见表4-4。 表4-4 本项目大气污染源计划一览表 检测点位; 检测因子; 执行排放标准; 检测频次. DA005; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020); 2次/年. 厂界; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020); 1次/季度. 根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)的要求，唐山晟航金属制品有限公司废气治理设施排放口为管理的重点，应进行规范化管理，有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 3、非正常情况分析 本项目废气非正常工况为废气治理设施非正常运行导致处理失效，颗粒物未经收集直接排放。 废气治理设施如果出现事故，废气污染物将按产生浓度、速率排放，60分钟内可采取有效措施，修复或停产，可有效避免污染物非正常排放。考虑最不利条件，即废气治理设施失效，则颗粒物产生速率见表4-5。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 发生频次/次. 1; DA005; 治理设施故障; 颗粒物; 995.437; 22.596; 1; 1. 4、环保措施可行性分析 （1）脉冲布袋除尘器 脉冲布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中颗粒物的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器，脉冲布袋除尘器的工作原理是通过袋式缝隙的过滤作用而阻挡粉尘，当滤袋上的颗粒物沉积到一定程度时，通过脉冲作用使滤袋抖动并变形，沉积的颗粒物落入集灰斗，避免了喷吹清灰产生二次扬尘，同时运行平稳，除尘效率高。 随着科技的发展，布袋除尘器滤料已出现多种形式，从过滤效果可分为普通滤料和覆膜滤料。 覆膜滤料是在普通滤料表面复合一层高效过滤薄膜而形成的一种新型滤料。这层薄膜相当于起到了“一次粉尘层”的作用，物料交换是在膜表面进行的，使用之初就能进行有效的过滤。薄膜特有的立体网状结构，使颗粒物无法穿过，不会造成孔隙堵塞。 覆膜滤料不同的膜孔径对颗粒物的去除效率不同，一般对应情况见下表。 表4-6 覆膜滤料不同的膜孔径与颗粒物粒径对应情况一览表 序号; 覆膜滤料孔径(µm); 颗粒物粒径(µm). 1; 150.0; 150. 2; 100.0; 106. 3; 93.8; 96. 4; 75.0; 75. 5; 50.0; 48. 6; 30.0; 25. 7; 15.0; 13. 8; 11.2; 10. 9; 7.5; 6.5. 10; 3.0; 2.6. 11; 1.9; 1.6. 12; 1.5; 1.3. 由上表可知，为保证对不同粒径颗粒物的过滤去除效果，选取的覆膜滤料孔径需要小于3.0µm，以保证对粒径大于2.6µm颗粒物的过滤净化效果。 为此，本项目含尘废气处理措施采用脉冲布袋除尘器，选用覆膜涤纶针刺毡，滤料滤膜孔径选择在0.3～3µm，可保证排放废气中颗粒物浓度小于10mg/m3。因此，该治理技术为可行性技术。 - （2）喷淋+雾炮设施 本项目卸料及堆存过程采用喷淋+雾炮进行处理 项目卸料及堆存过程中均会产生无组织颗粒物，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关。 由于原料卸车时进行喷淋降尘，因此原料含有一定的水分和湿度。同时堆存过程均在封闭的车间内进行，严禁露天堆存，受风力作用影响极小。采取上述措施后，原料区颗粒物绝大部分在车间内可自然沉降，仅有极少量颗粒物通过通道口以无组织形式排入外环境。因此，该治理技术为可行性技术。 综上所述，在采取环评中要求的治理措施后，企业各污染物排放均能满足国家相应标准要求，对周围环境影响很小，环境影响可以接受。 5、大气环境评价结论 项目所在区域环境空气质量属于不达标区。特征污染物TSP24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单的要求。本项目筒仓上料废气经6#脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；骨料上料、骨料搅拌机入料废气经7#脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（与6#脉冲布袋除尘器共用1根排气筒）排放。项目厂界外500m范围内的无环境敏感点。项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量较少，对周围环境影响较小，本项目大气环境影响可接受。 - 二、废水 1、污水处理设施 本项目用水主要为搅拌用水、抑尘用水、洗车用水、职工生活用水，无废水外排。 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，职工生活废水主要为少量的盥洗废水，泼洒地面抑尘，全厂无废水外排。 因此，本项目废水全部回用，无废水外排，对环境不产生影响。 本项目废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见下表。 表4-7 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是 否符合要求; 排放口 类型; 地理坐标. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 洗车废水; SS; 回用于洗车平台; 间断; /; 沉淀池; 沉淀; /; R是 □否; /; /. 2; 职工生活废水; COD、SS; 泼洒地面抑尘; 间断; /; /; /; /; R是 □否; /; /. - 综上所述，本项目废水零排放，不会对周围地表水环境造成明显影响。 - 三、噪声 本项目营运期主要噪声源为皮带输送机、螺旋输送机、搅拌机、水泵、风机等运行时产生的噪声，设备噪声源强为65～90dB（A），采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施，本项目以厂区西南角为原点，主要设备噪声源强及治理措施见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 降噪效果 dB（A）; 排放强度dB（A）; 运行时段; 距厂界距离/m. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北. 1; 风机; /; 19; 98; 0; 90; 选用低噪声设备、距离衰减; 15; 75; 9时至17时; 149; 98; 19; 312. 2; 气泵; /; 19; 98.5; 2; 80; 15; 65; 9时至17时; 149; 98.5; 19; 311.5. 3; 风机; /; 19; 80; 0; 90; 15; 75; 9时至17时; 149; 80; 19; 330. 4; 气泵; /; 19; 79.5; 2; 80; 15; 65; 9时至17时; 149; 79.5; 19; 330.5. 5; 水泵; QY40-16-3; 18; 93; 0; 80; 15; 65; 9时至17时; 152; 93; 18; 317. 6; 螺旋输送机; Φ325-7.5KW; 17; 96; 0; 65; 15; 50; 9时至17时; 151; 96; 17; 314. 7; 螺旋输送机; Φ325-7.5KW; 17; 100; 0; 65; 15; 50; 9时至17时; 151; 100; 17; 310. 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距居室内边界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 水稳车间; 搅拌机; /; 85; 基础减振、厂房隔音、距离衰减; 23; 98; 2; 东边界; 145; 41.77; 9时至17时; 15; 26.77; 1. 西边界; 23; 57.77; 42.77; 1. 南边界; 98; 45.18; 30.18; 1. 北边界; 312; 35.12; 20.12; 1. 皮带输送机; 1200型; 65; 23; 95; 2.2; 东边界; 145; 21.77; 6.77; 1. 西边界; 23; 37.77; 22.77; 1. 南边界; 93; 25.63; 10.63; 1. 北边界; 317; 14.98; 0.00; 1. 皮带输送机; 1200型; 65; 23; 115; 5.5; 东边界; 145; 21.77; 6.77; 1. 西边界; 23; 37.77; 22.77; 1. 南边界; 115; 23.79; 8.79; 1. 北边界; 295; 15.60; 0.60; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （1）噪声预测 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。各噪声源至各厂界噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算噪声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： ①噪声距离衰减模式： 式中：Lr—距声源r处的A声级，dB（A）； Lr0—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 ②噪声叠加模式： L=10Lgi=1n10Li10 式中：L—为n个噪声源的声级； Li—为第i个噪声源的声级； n—为噪声源的个数。 （2）预测结果 噪声源到项目厂界的距离如下： 按照噪声预测模式，采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施后，各噪声源到各厂界贡献值见下表。 表4-10 本项目噪声源距厂界距离一览表 表4-11 全厂厂界噪声预测结果一览表 序号; 噪声源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 水稳车间; 36.28; 53.83; 40.63; 29.1. 预测点名称; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 结论. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 36.28; 0; 57; 46; 57.04; 46; 60; 50; 达标. 西厂界; 53.83; 0; 57; 47; 58.71; 47; 60; 50; 达标. 南厂界; 40.63; 0; 58; 48; 58.08; 48; 60; 50; 达标. 北厂界; 29.1; 0; 58; 47; 58.01; 47; 60; 50; 达标. - 达标情况分析 本项目噪声源主要为生产设备运行过程产生的噪声，在对设备采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 （4）噪声监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，企业投入运营后噪声监测情况见下表。 表4-12 项目厂界噪声监测计划表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 综上所述，本项目采取采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施后，企业产生的噪声对周围环境影响很小，环境影响可以接受。 - 四、固体废物 本项目产生的固废主要为一般工业固体废弃物、危险废物。 - 一般工业固体废弃物汇总表见表4-13。 表4-13 本项目固废产生及处理情况 序号; 产生环节; 一般固废名称; 形态; 代码; 产生量; 处置方式和去向. 1; 生产过程; 除尘灰; 固态; 900-099-S59; 50t/a; 集中收集作为原料回用. 2; 废布袋; 固态; 900-009-S59; 0.01t/a; 外售废品回收站. 3; 洗车平台; 沉泥; 固态; 900-099-S07; 2t/a; 压滤成泥饼后，作为建筑材料外售附近砖厂. - 2、危险废物汇总表见表4-14。 表4-14 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.002; 设备维修; 液态; 废矿物油; 石油类; T，I; 采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交有资质单位统一处理. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.001; 设备维修; 固态; 废矿物油; 石油类; T，I; 暂存于危废间内，定期交有资质单位统一处理. （1）本项目新建1座9m2危废间的全厂危废储存量可行性分析： 本厂危废种类为废润滑油、废液压油、废油桶，全厂年最大产生量分别为0.302t/a、0.07t/a、0.021t/a。新建危废间最大储存量为4t/a，能够满足全厂危险废物的储存，则本项目新建1座9m2危废间储存量可行。 （2）一般固体废物管理要求 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》建立一般工业固体废物管理台账，记录固体废物的基础信息（含固体废物种类、代码、具体名称、来源等）及流向信息，记录固体废物的收集、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，按批次填写，每一批次固体废物的进出厂以及转移信息均应当如实记录。台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （3）危险废物环境管理要求 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》(冀环办发[2017]112号)、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）中的相关内容要求进行处理处置。 本项目建成后拟采取以下措施： ①危险废物收集 将废润滑油采用专用容器密封储存与废油桶一并暂存于危废间，容器应达到防渗、防漏的要求。 ②危险废物贮存 a、本项目新建1间危废间，作为危险废物临时储存场所，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 b、盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）标准中所示的标签。 c、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d、盛装危险废物的容器要带盖。 e、危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 f、危废储存间要防风、防雨、防晒、防渗、防流失。 g、危废储存间必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）中的规定设立危险废物警示标志。 h、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放部位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 本项目建成后危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-15 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 厂区西南侧; 9m2; 密闭桶装; 5t; 一年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 密闭桶装; 一年. ③危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 ④危险废物处置 本项目危险废物桶装收集后存放于危险废物暂存间，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 - 五、地下水、土壤 1、周边地下水环境 本项目不涉及矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，离最近的地下水环境保护目标为西南侧480m处的大张刘庄集中式饮用水水源一级保护区和东北侧500m处的小城子村饮用水井（见附图8）。 本项目生产过程产生的废气主要为颗粒物，排放量较少，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目洗车废水排入沉淀池沉淀后回用于洗车平台，职工生活废水主要为盥洗废水泼洒地面抑尘，无废水外排，不会对土壤及地下水环境产生明显不利影响。 本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为危废间储存的危险废物，废润滑油、废油桶可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水和土壤。 危废间为重点防渗区，其他生产区域为一般防渗区，厂区地面为简单防渗区。 ①重点防渗区：危废间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ②一般防渗区：车间、原料区等生产区域建设进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：厂区地面（除绿化用地）全部进行硬化处理。 综上，采取上述防控措施后，本项目建成后对区域地下水、土壤环境影响较小。 - 六、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，且租用现有厂房内进行设备安装，施工期不涉及土建项目，对区域生态环境影响较小。 七、环境风险 本项目建成后的风险物质主要为润滑油、废润滑油、废油桶，项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过源项分析对生产事故可能引发的环境风险影响进行分析，并提出相应的处理措施。 1、环境风险的识别 表4-16 风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 影响途径. 润滑油; 库房; 0.02; 2500; 0.000008; /. 废润滑油; 危废间; 0.002; 100; 0.00002; /. 废油桶; 危废间; 0.001; 100; 0.00001; /. 项目Q值∑; 0.000038＜1; /. 润滑油主要理化性质见下表。 表4-17 润滑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; —; —; —; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13Pa; 248℃; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. - 2、环境影响途径 本项目可能影响环境的途径分别为： 泄漏事故：润滑油、废润滑油、废油桶泄漏主要为因碰撞、包装不合格、设备损坏等原因导致泄漏，污染地下水；或于雨天发生泄漏，随雨水散排流出厂界，对外界环境造成影响。 火灾事故次生环境风险事故：火灾事故对环境的危害主要为有毒烟雾和灭火过程中产生的消防废水散流造成的次生环境污染问题，同时消防水中携带了一定量的风险物质，若不能及时收集可能排出厂界，对外界水环境造成影响。 - 3、环境风险分析 泄漏事故：风险物质在生产使用区及储存区泄漏时，生产使用区及储存区均设置防渗、防流失措施，不会溢流出生产使用区及储存区，不会对外界环境产生影响。风险物质在厂区运输过程泄漏，泄漏量较小，基本能够将泄漏物围堵在厂区范围内，基本不会对外部水环境产生影响。 火灾本身是安全事故，但会产生消防废水，最坏情景是消防废水未控制住溢漏出厂外，本项目泄漏量小，对环境影响不大。 4、环境风险防范措施及应急措施 （1）风险防范措施 企业应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计，并编制突发环境应急预案。危废间还应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆等方式进行进一步的防渗处理，门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 （2）应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。当风险物质泄漏至雨水管网时，应急组对厂区雨水排口进行封堵，防止泄漏物泄漏厂区外。一旦泄漏致厂区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等进行处理。 （3）制定环境风险应急预案。 八、电磁辐射 本项目水稳拌合料生产项目，不属于电磁辐射类项目，无需开展评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水稳拌合料生产线废气排放口（DA005） | 颗粒物 | 筒仓上料废气经仓顶集气口引入6#脉冲布袋式除尘器（风量为2700m3/h，处理效率99.3%）处理后，经P5（15m高排气筒）排放；骨料上料、骨料搅拌机入料过程废气引入7#脉冲布袋式除尘器（风量为20000m3/h，处理效率99.3%）处理后，经P5（15m高排气筒，与6#脉冲布袋除尘器共用一个排气筒）排放 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中水泥仓及其他通风生产设备的限值：10mg/m3 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 厂房封闭、地面硬化、配洒水车和湿扫车对运输道路定时进行清扫和洒水、原料区设置顶部喷淋+雾炮 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中1h浓度值差值0.5mg/m3的限值 |
| 地表水环境 | 洗车废水 | SS | 排入沉淀池沉淀后回用于洗车平台 | / |
|  | 职工生活废水 | COD、SS | 主要为盥洗废水泼洒地面抑尘 |  |
| 声环境 | 生产设备运行 | 连续等效A声级 | 基础减振、厂房隔音、距离衰减 | 各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | ①危险固废：设备维修保养时产生的废润滑油使用专用容器储存，与废油桶一并暂存于危废间内，定期由有资质的单位处理。 ②一般固废：除尘器产生的除尘灰，集中收集作为原料回用于生产；除尘器产生的废布袋外售废品回收站；洗车平台产生的沉泥压滤成泥饼后，作为建筑材料外售附近砖厂。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为危废间储存的危险废物，废润滑油、废油桶，可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。 危废间为重点防渗区，其他生产区域为一般防渗区，厂区地面为简单防渗区。 ①重点防渗区：危废间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ②一般防渗区：车间、原料区等其他生产区域建设进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：厂区地面（除绿化用地）全部进行硬化处理。 综上，采取上述防控措施后，本项目建成后对区域地下水、土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无生态环境保护目标。且租用现有厂房内进行设备安装，施工期不涉及土建项目，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）风险防范措施 企业应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计，并编制风险应急预案。危废间还应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆等方式进行进一步的防渗处理，门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 （2）应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙袋先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。当风险物质泄漏至雨水管网时，应急组对厂区雨水排口进行封堵，防止泄漏物泄漏厂区外。一旦泄漏致厂区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等进行处理。 （3）制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理及监测计划 （1）环境管理措施 本项目实行总经理主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 ①机构组成 该厂实行总经理负责主管环保工作的领导体制。 ②机构职责 a.贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； b.建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； c.搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； d.组织对基层环保员的培训，提高工作素质； e.定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 （2）监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 （3）环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本评价建议企业环境监测工作委托当地有资质的环境监测机构承担。 （4）监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源按监测计划进行检测。 2、企业环境信息公开要求 （1）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 （2）建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开信息内容如下： ①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 （3）信息公开方式 该企业采取信息公开栏方式公开相关信息； 3、排污许可规范化管理要求 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评［2017］84号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求，企业事业单位和其他生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 本项目经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》已纳入名录管理的行业，应及时办理排污许可申请。本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30石膏、水泥制品及类似制品制造302-其他水泥类似制品制造，本公司属于登记管理。应当在启动生产设施或者发生实际排污之前按要求办理排污可行手续。并且在国家及地方环保监管部门有要求的情况下实施监测。 4、环保竣工验收管理 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 5、排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）废气排污口规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。本项目共计1根排气筒。 （2）废水排污口规范化：废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，本项目无废水排放，本项目不设置废水排污口。 （3）噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的规定。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）及修改单的规定。 表5-1 环境保护图形标志表 序号; 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 3; ---; 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 6、非道路移动机械的环保要求 根据《关于进一步做好非道路移动机械国家第四阶段排放标准实施有关工作的通知》（冀环办发〔2022〕58号）要求厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准，其中3吨及以下叉车全部采用纯电能源。鼓励使用纯电动等新能源机械。 |

- 六、结论

综上所述，唐山晟航金属制品有限公司水稳拌合料生产线建设项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制和清洁生产要求。只要认真落实环境保护措施要求，本项目的建设，从环保角度，是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 3.2616 |  | 1.225 |  | 4.4866 | 1.225 |
| 废水 | / |  | / |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  | 430.3 |  | 50 |  | 480.3 | 50 |
|  | 废布袋 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |
|  | 沉泥 |  | 3.5 |  | 2 |  | 5.5 | 2 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | 0.3 |  | 0.002 |  | 0.302 | 0.002 |
|  | 废油桶 |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 0.021 | 0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①